הוראות למפעיל- README

פרויקט PLC- מאפייה- קבוצה 9

- יש להריץ את הסימולציה בתוכנת ה-PLC (GX Works2).

- תחילת יום עבודה:

  - יש להזין ב-Watch Table את ערכי המלאי ההתחלתיים.

  - יש ללחוץ על מתג X10 כדי להתחיל את היום. נורה Y10 תידלק ותישאר דלוקה.

  - במידה ואין מספיק מלאי, יום העבודה לא יתחיל.

- ביצוע איטרציה (תהליך ייצור):
התהליך הינו טורי ויש לבצע את הפעולות לפי הסדר הבא:

  - העברת חומרים: לחיצה על X2. נורה Y5 תידלק ל-3 שניות.

  - אין להוריד את לחצן X2 לאורך כל האיטרציה.

  - לישה: לאחר כיבוי Y5, יש ללחוץ על X1. נורה Y1 תפעל עד לשלב הבא.

  - התפחה: יש לבצע לחיצה כפולה על X11. נורות Y2 ו-Y3 יהבהבו לסירוגין למשך 3 שניות.

  - אפייה: מתחילה אוטומטית בסיום ההתפחה. נורה Y4 תידלק ל-4 שניות.

- בדיקת איכות:

  - יש להזין ערך אנלוגי המדמה את איכות הלחם ברגיסטר D8281 (בין 0 ל-4095).

  - יש ללחוץ על X3 לביצוע הדגימה.

  - ערך תקין (400-2000): נורה Y6 תידלק ל-5 שניות והמוצר יעבור למדף.

  - ערך לא תקין: ניתן לנסות שוב. במידה והבדיקה נכשלת שנית, המוצר נפסל והתבנית מתאפסת.

- סיום יום עבודה:

  - ניתן לסיים את היום בצורה יזומה ע"י לחיצה על כפתור חירום X7.

  - היום יסתיים אוטומטית אם אחד מחומרי הגלם במלאי אזל.

  - בסיום היום, נורה Y10 תהבהב למשך 3 שניות ותכבה.

- מעקב וניטור:

  - ניתן לראות את עדכון כמויות המלאי בזמן אמת בטבלת הרגיסטרים (D1110-D1118) ב-Watch Table.

  - ניתן לבצע מספר איטרציות ברצף עד לגמר המלאי.

- טיפול בשגיאות:

  - ניסיון להפעיל שלב שלא לפי הסדר (למשל לישה לפני העברת חומרים) לא יפעיל את המערכת, בזכות מנגנון נורות העזר.