#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <Servo.h>

#include <Adafruit_Fingerprint.h>

#include <IRremote.hpp>

#include <SoftwareSerial.h>

// --- הגדרות מנוע 360 מעלות ---

const int STOP_VAL = 90;  // ערך ברירת מחדל לעצירה

const int MOVE_VAL = 110; // ערך סיבוב לצורך פתיחה

// --- הגדרות רכיבי המערכת ---

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

Servo myServo;

SoftwareSerial fingerSerial(2, 3);

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&fingerSerial);

const int IR_RECEIVE_PIN = 11;

const int buttonPin = 4;

const int ldrPin = A0;

// סיפור: חיישן ה-LDR מגן על "האש הקדושה"

// כיול: תאורת חדר ~90, אצבע ~500. הסף נקבע ל-300 לזיהוי חשיכה.

const int ldrThreshold = 300;

int menorah[] = {5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, A1, A2};

int candlesLit = 0;

bool isLocked = true;

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("System started - Maccabee Vault LOCKED"); // הודעת אתחול [cite: 32]

lcd.init();

lcd.backlight();

myServo.attach(9);

myServo.write(STOP_VAL);

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // ברירת מחדל HIGH

for (int i = 0; i < 9; i++) {

pinMode(menorah[i], OUTPUT);

digitalWrite(menorah[i], LOW);

}

IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK);

finger.begin(57600);

updateDisplay("Maccabee Vault", "LOCKED");

}

void loop() {

// אם המערכת באמצע אירוע (פתיחה/אזעקה), לא בודקים חיישנים שוב

if (!isLocked) return;

// 1. בדיקת לחצן מצב גנב

if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {

thiefSequence();

return;

}

// 2. קליטת פקודות משלט ה-IR

if (IrReceiver.decode()) {

unsigned long irCode = IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData;

if (irCode != 0) {

if (irCode == 0xE31CFF00) {

Serial.println("IR command: Master Key opened the safe");

masterOpen();

}

else if (irCode == 0xF609FF00) {

Serial.println("IR command: Sufganiyot Mode activated");

sufganiyotSequence();

}

}

IrReceiver.resume();

}

// 3. בדיקת טביעת אצבע (ללא ספאם)

checkFinger();

// 4. בדיקת חיישן LDR: אזעקה ל-5 שניות במקרה של חושך (ערך > 300)

if (analogRead(ldrPin) > ldrThreshold) {

breachSequence();

}

}

void checkFinger() {

// ניסיון צילום אצבע - ללא הדפסה ל-Serial בשלב זה כדי למנוע ספאם [cite: 47]

int p = finger.getImage();

// אם אין אצבע או שיש שגיאת תקשורת רגעית - חוזרים מיד ללופ בשקט

if (p != FINGERPRINT_OK) return;

// רק אם הצילום הצליח, נמשיך לזיהוי והדפסה

p = finger.image2Tz();

if (p != FINGERPRINT_OK) return;

p = finger.fingerFastSearch();

if (p == FINGERPRINT_OK && finger.fingerID == 1) {

Serial.println("Authorized fingerprint detected (ID 1)"); // הדפסה רק בעת אירוע [cite: 32]

if (candlesLit < 9) {

digitalWrite(menorah[candlesLit], HIGH);

candlesLit++;

}

openSafe(3000);

} else {

// זיהוי אצבע שאינה רשומה או שאינה מורשת

Serial.println("Unauthorized access attempt blocked!");

unauthorizedSequence();

}

}

void breachSequence() {

isLocked = false;

Serial.println("ALARM! Breach detected due to darkness");

updateDisplay("!! ALARM !!", "Breach Detected");

// הבהוב אזעקה מהיר למשך 5 שניות בדיוק

for (int i = 0; i < 25; i++) {

setAllMenorah(HIGH); delay(100);

setAllMenorah(LOW); delay(100);

}

restoreMenorah();

isLocked = true;

updateDisplay("Maccabee Vault", "LOCKED");

}

void sufganiyotSequence() {

isLocked = false;

updateDisplay("Everyone gets", "Sufganiyot!!!");

// הבהוב חגיגי למשך 5 שניות בדיוק

for (int i = 0; i < 10; i++) {

setAllMenorah(HIGH); delay(250);

setAllMenorah(LOW); delay(250);

}

restoreMenorah();

isLocked = true;

updateDisplay("Maccabee Vault", "LOCKED");

}

void thiefSequence() {

isLocked = false;

Serial.println("THIEF MODE ACTIVATED - System Locked");

myServo.write(STOP_VAL);

resetMenorah();

updateDisplay("!! THIEF !!", "!!!!!!!!!!");

delay(5000); // הקפאה ל-5 שניות

Serial.println("System returned to LOCKED state");

isLocked = true;

updateDisplay("Maccabee Vault", "LOCKED");

}

void unauthorizedSequence() {

isLocked = false;

updateDisplay("UNAUTHORIZED", "Access Denied");

for (int i = 0; i < 2; i++) {

setAllMenorah(HIGH); delay(500);

setAllMenorah(LOW); delay(500);

}

restoreMenorah();

isLocked = true;

updateDisplay("Maccabee Vault", "LOCKED");

}

void openSafe(int waitTime) {

isLocked = false;

Serial.println("Safe opening sequence started");

myServo.write(MOVE_VAL);

updateDisplay("Safe Open", "Happy Hanukkah");

delay(waitTime);

myServo.write(STOP_VAL);

Serial.println("Safe closed and locked");

isLocked = true;

updateDisplay("Maccabee Vault", "LOCKED");

}

void masterOpen() {

setAllMenorah(HIGH);

openSafe(4000);

}

void resetMenorah() {

candlesLit = 0;

setAllMenorah(LOW);

}

void setAllMenorah(int state) {

for (int i = 0; i < 9; i++) digitalWrite(menorah[i], state);

}

void restoreMenorah() {

for (int i = 0; i < 9; i++) {

digitalWrite(menorah[i], (i < candlesLit) ? HIGH : LOW);

}

}

void updateDisplay(String l1, String l2) {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(l1);

lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(l2);

}